Plinsko zavarivanje

Obrada novog gradiva; 20.3.2020.

Tehnologija obrade i montaže - Ib

Naučiti (udžbenik str.95) .

Plinsko zavarivanje, autogeno zavarivanje ili zavarivanje plinskim plamenom spada u grupu zavarivanja taljenjem, gdje se osnovni materijal topi toplinom plamena, koji nastaje izgaranjem gorivog plina acetilena s čistim kisikom. Zavarivanje plinskim plamenom koristi se za zavarivanje čelika, sivog lijeva, bakra, aluminija i njihovih legura. Postupak zavarivanja je jednostavan, oprema jeftina, ali je brzina zavarivanja mala, dok upaljivost i eksplozivnost rada povećava opasnost pri radu.

Oprema za plinsko zavarivanje sastoji se iz boce acetilena, boce kisika, redukcijskih ventila, cijevi za zavarivanje, plamenika i dodatnog materijala.

Kisik se isporučuje u plavim bocama pod tlakom od 150 bara. Acetilen se isporučuje u bijelim bocama pod tlakom od 15 bara. Vrlo je nestabilan i eksplozivan u smjesi sa zrakom ili kisikom.

Redukcijski ventili služe da se visoko tlak iz boce smanji na potrebni radni tlak.

Za acetilen se koriste crijeva crvene boje, a za kisik crijeva plave boje.

Plamenici služe za pravilno miješanje gorivog plina (na primjer acetilena) i kisika te podešavanje njihovog izgaranja odgovarajućim plamenom. Prema tlaku plinova koji se koriste pri zavarivanju postoje niskotlačni i visokotlačni plamenici.

Žice za zavarivanje i navarivanje koriste se kao dodatni materijal pri zavarivanju i navarivanju, pri čemu svojstva dodatnog materijala moraju biti ista ili slična svojstvu materijala koji se zavaruju.

Plamen na plameniku bogat kisikom

Pravila pri radu:

- boce ne smiju biti izložene udarcima, jer to može izazvati eksploziju;

- boce se ne smiju nikada ostaviti izložene Sunčevim zrakama ili drugim izvorima topline, kao ni niskim temperaturama;

- priključci na bocama se ne smiju podmazivati mastima, jer može doći do zapaljenja;

- boce moraju stajati okomito naslonjene na svoje stopeboce treba čuvati od visokih i niskih temperatura.

- crijeva ne smiju biti nagažena ili pritisnuta, kao ni doći u dodir sa zapaljivim materijalima, iskrama i zagrijanim predmetima.

- zavarivač obavezno mora nositi zaštitnu masku ili naočale i zaštitne rukavice.